态势感知UI管理配置手册

装置面板介绍

1.1网口与网卡的对应关系

前面板图

后面板图

本装置网卡名称前面板标识的对应表：

| eth0 | eth1 | eth2 | eth3 | eth4 | eth5 | eth6 | eth7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| eth8 | eth9 | eth10 | eth11 | eth12 | eth13 | eth14 | eth15 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

装置管理

2.1管理方式

2.1.1.Console

通过装置console口登录后台进行管理，波特率为115200

注：目前新装置的波特率均为115200，较早的装置波特率可能为9600

账号root   密码power@2018

以下为各仿真软件登录界面，需要进行配置的地方已框出

SecureCRT：

MobaXterm：

Xshell:

2.1.2.SSH

通过SSH登录装置后台进行管理，电脑需连接对应管理网口并配置对应网段IP，电脑能够ping通管理IP。

账号root   密码power@2018

管理网口及IP：15口（10.10.10.10）、16口（192.168.0.200）

以下为各仿真软件的登录方式

SecureCRT：

MobaXterm：

Xshell:

2.1.3.UI（deepeyes软件）

通过UI(deepeyes)登录装置进行管理，电脑需连接对应管理网口并配置对应网段IP，电脑能够ping通管理IP。

管理网口及IP：15口（10.10.10.10）、16口（192.168.0.200）

账号：admin（安全员）、operator（操作员）、auditor（审计员）

新设备默认密码均为123456，第一次登录会提示修改密码。

注：软件默认管理口及IP为16口（192.168.0.200），若需更换15口登录进行管理，需找到UI安装目录下的resources文件夹下的config.json

打开后将里面的IP改为10.10.10.10，保存后即可用15口登陆装置。

装置升级

升级前需确保调试电脑与态势感知通信正常，即能ping通管理IP

注：2.1.1.1版本及以上可以直接用全量升级包升级到最新版本，2.1.1.1版本以下联系厂家升级。

1.解压升级包，运行升级包里的run.bat文件

2.升级程序连接装置

如果后台管理IP与默认IP不同，则输入相应的IP；若相同，则直接回车操作。

3.执行升级过程

输入序号3，执行升级过程，若出现TCP客户端关闭，则升级已完成。

注：不要输入2选项，会断开与装置的连接，需要输入1重新连接才能升级。

4.升级结果检验

登录软件，在 运行概况->版本信息查看

后台查看版本，命令：/data/deepeyes/publish/deepeyes version

装置配置

4.1装置网络配置

4.1.1.网卡配置

进入系统管理->网络设置->网卡参数

注：态势感知网口1对应客户端的eth0，网口2对应客户端的eth1，以此类推。

点击“编辑”，填好IP和掩码（注意IP必须以点分十进制的格式填写，掩码以网络标识位的长度填写。）然后保存。

不同网段接入态势感知需要给态势感知分配对应网段的IP，需要根据接线在对应网口配置IP和掩码。

以控制区为例，一般需要接入的业务网段有一区网段、站控层ABC网网段、其他一区业务网段，都需要给态势感知分配这些业务网段的IP。

注：任意两个网口不能分配到同一个网段

4.1.2.子接口配置

若需要一个接口配置多个IP，则需要用子接口。例如分配了两个不同vlan的态势感知一区IP。

配置如下：

进入系统管理->网络设置->子接口配置

在对应需要添加子接口的网口点击详情：

添加子接口vlan号并保存：

保存后点击编辑，然后填入对应IP地址与掩码，保存：

4.1.3.默认网关配置

默认网关的作用是在没有路由时，装置会默认把流量交给该网关处理。

进入系统管理->网络设置->默认网关

输入网关ip、点击保存；网关地址为态势感知所在VLAN的网关

注：态势感知接口IP地址需要配置后才可配置默认网关

4.1.4.路由参数配置

一般情况下不需要配置路由参数

进入系统管理->网络设置->路由参数配置

点击“编辑”，填好目标网段、掩码、网关地址（下一跳）然后保存；

注：网关地址（下一跳）态势感知必须能ping通。

4.2装置采集配置

4.2.1.采集网段配置

网段分为二层网段与三层网段

二层网段指态势感知网卡所配置IP所属网段，与态势感知直连的网段，一般为一区网段等。

三层网段指需要经过路由转发才能到达的网段，与态势感知非直连的网段，一般为二区网段等。

- 二层网段配置如下：

进入系统管理->采集设置->二层网段

点击“新增”，填写IP网段、掩码、安全分区等内容，点击“保存”。

若主站未收到二层网段，可以重复点击编辑保存，触发网段上送。

- 三层网段

进入系统管理->采集设置->三层网段

三层网段由主站下发，无需手动配置。提供网段/掩码、网段别名、Vlan号、安全分区等信息给主站，下发后如下所示

4.2.2.镜像口配置

进入 系统配置->采集配置->镜像口采集

点击“新增”，选择对应的端口，点击“保存”

4.2.3.SNMP团体名配置

新版本软件取消了全局配置snmp团体名功能，需要在资产注册后，对该资产进行配置。

进入数据采集->资产实时运行状态->所有设备

在资产列表找到需配置资产，或者搜索框搜索，点击“详细”进入资产详细页面。

在资产信息界面往下拉，点击“SNMP配置”

注意：资产必须注册后才会显示配置按钮

填写snmp版本、端口、团体名后，点击“保存”

4.2.4.审计员账号配置

通用主机设置好审计员账号后，需要在装置上进行相应的配置，以使装置可以采集通用主机的文件MD5值，达到监测关键性文件变更的目的。

进入数据采集->资产实时运行状态->所有设备

在资产列表找到需配置资产，或者搜索框搜索，点击“详细”进入资产详细页面。

在资产信息界面往下拉，点击“SSH配置”

注意：资产必须注册后才会显示配置按钮

填写端口、登录方式、审计员用户名、登录密码，点击“保存”

4.3装置备份

进入系统管理->装置配置->装置备份

点击“一键备份”，将装置备份保存到电脑中

备份文件包括：网卡配置信息、路由配置信息、镜像口配置信息、snmp配置的团体名、数据库导出的其他备份数据

软件常用功能

5.1装置状态及信息

5.1.1.装置版本

进入运行概览->版本信息

可查看当前软件版本及装置程序版本

5.1.2.数据通道

进入运行概览->数据通道状态

可查看当前8802数据通道是否连接正常

5.1.3.装置注册信息

进入系统管理->装置配置->装置注册

可查看已注册装置的基本信息

5.2采集内容

5.2.1.资产列表

进入数据采集->资产运行状态->所有设备

可查看当前已扫描到的资产列表，可以查看资产是否注册，以及注册的基本信息。

5.2.2.资产信息

进入数据采集->资产运行状态->所有设备

查找到要查询的资产，点击详情还可查看资产的详细信息、实用化配置状态；还可对已注册资产进行snmp配置、ssh配置；还可查看通用主机的关键性文件变更相关内容。

5.2.3.通讯对（镜像流量）

进入数据采集->流量查询->通讯对

可以查看装置采集到的通讯对流量。

5.3装置日志

5.3.1.资产原始日志

进入安全事件分析->原始日志

可以查看装置采集到的资产原始日志，若已匹配出范式化日志，则不会出现在原始日志。

5.3.2.范式化日志

进入安全事件分析->范式化日志

可以查看匹配后的范式化日志及报文

常见的日志类型有：Login_success(登录成功)、Login_failed(登录失败)、Login_exited(登录退出)、Ethport_up(网口接入)、Ethport_down(网口拔出)、Policy_access_no_safety(不符合安全策略访问)、Usb_insert(USB设备接入)、Usb_pullout(USB设备拔出)

5.3.3.主站请求日志

进入安全事件分析->主站请求日志

可以查看主站操作日志，包括注册、下发等操作

常见问题排查

6.1账号及登录问题

6.1.1.账号密码错误

登录操作员账户operator的时候提示密码错误，可以登录安全员账户admin进行修改。

安全员账户admin默认密码是123456，第一次登录会提示修改密码。

登录安全员账户admin后，进入系统管理->账户设置->角色配置

选择操作员账号，点击“编辑”

输入新密码进行修改。

6.1.2.登录异常

检查调试电脑与装置的物理连接及网络连接是否正常，确保调试电脑可以ping通装置管理IP。

检查软件安装目录下的resources文件夹下的config.json

ip是否为对应管理口IP，若不是则修改。

管理网口15对应IP为 10.10.10.10，管理网口16对应IP为192.168.0.200。

6.2网络问题

6.2.1.配置IP与管理IP冲突

现象：网卡配置时提示与某网卡IP冲突

处理方法：在网卡配置界面，找到对应管理IP，修改管理IP即可

6.2.2.配置IP与dockerIP冲突

现象：配置网卡IP时提示与docker0冲突

处理方法：登录装置后台，查看docker0的IP：ifconfig

编辑/etc/docker下的daemon.json文件（若没有则新建）

vim /etc/docker/daemon.json

按“I”，添加{"bip":"IP/掩码"},IP为与docker0不冲突的IP，:wq保存修改

重启docker服务： systemctl resatrt docker

查看docker0 IP是否更改：ifconfig

6.2.3.二层网段无法配置

现象：配置二层网段时出现以下提示

解决方法：排查网卡配置，是否有对应网段的IP配置。

6.2.4.主站收不到二层网段

现象：配置好二层网段后，主站收不到

排查方法：先确保链路正常，8802通道保持连接

在“二层网段”配置处，重复点击“编辑”、“保存”触发网段上送

在后台抓取8802通道的数据包判断是否有网段上送

若有上送，则让主站抓包排查，是否有数据积压等原因。

6.2.5.态势感知ping不通网关

现象：态势感知无法ping通交换机网关

排查方法：

- 检查物理连接及网卡配置是否有误

- 查看交换机网卡模式是否跟态势感知一样（access、trunk）

- 排查是否存在IP冲突

6.3功能问题

6.3.1.没有通讯对

现象：主站没有通讯对更新

排查方法：

- 进入数据采集->流量查询->通讯对，查看是否有通讯对更新

若有，则排查网络链路问题，抓8802通道的报文排查是否有上送主站

若没有，则进行下一步排查

- 在装置后台查看是否有流量更新

在/data /deepeyes/file/raw下，多次执行ll -l

若出现大量数字增加，则说明镜像流量采集正常，排查链路上送问题

若出现24或0，则说明镜像流量采集不正常

进行下一步操作

- 重启后台程序：systemctl restart asset

- 检查装置及交换机镜像口配置或重新配置

- 检查物理连接是否正常

- 后台流量有正常增加更新，则等待软件界面通讯对更新即可上送

6.3.2.审计员未配置状态

排查方法：

- 检查资产详细页“ssh配置”是否配置正确，确保配置的“审计员账户”可以远程登录主机

- 查看资产注册类型，需要为“SVR”即服务器

6.3.3.关键性文件MD5值查询问题

现象：审计员账号显示已配置，主站也已下发关键性文件路径，但查询不到文件MD5 值

排查方法：

- 若“MD5”及“上次MD5查询时间”均为空，则让主站重新下发关键性文件路径；

- 若仅有“MD5”为空，则看“上次MD5查询时间”是否为当前时间相近的时间，若不是，则后台重启程序：systemctl restart asset；

若是，则检查下发的路径是否有误，主机是否存在相应的文件，审计员账号是否能够采集到该文件的MD5值，重新下发资产的关键性文件路径。

6.3.4.snmp未配置状态

排查方法：

- 在装置后台用命令查看是否能采集到snmp信息

命令：snmpwalk -v 2c -c 团体名 资产IP

若有回显信息，说明装置可以正常采集snmp信息。

若没有回显或超时，则检查资产snmp相关的配置：

包括资产snmp配置、链路及防火墙策略等配置，是否在链路中被某一环节拦截。

例如：二区的资产需要检查横向防火墙有没有放通udp161端口，

主机类设备需要检查自身操作系统防火墙是否禁用相关服务及端口。

- 查看资产详细页面“snmp配置”是否配置正确，并排查资产snmp相关配置